まちづくり施設整備チェックリスト（特定建築物用）

※該当事項の適、不適欄に○を記入のこと

| 建 築 物 移 動 等 円 滑 化 基 準 又 は 整 備 基 準 |  | 適 | 不適 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ 出入口 移動等円滑化経路を構成する出入口 | ①幅は80㎝以上であるか |  |  |
|  | ②出入口に戸を設ける場合 ・自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないか |  |  |
| ２ 廊下その他これに類するもの (１)廊下等 (ａ)施設 | ①表面は、粗面とし又は滑りにくい材料で仕上げているか |  |  |
|  | ②階段又は傾斜路の上端に近接する廊下等の部分には、視覚障害者に対し段差又は傾斜の存在の警告を行うために床面に敷設されるブロックその他これに類するものであって、点状の突起が設けられているか |  |  |
|  | ③周囲の床面との色の明度、色相又は彩度の差が大きいこと等により容易に識別できるものが敷設されているか |  |  |
| (ｂ)経路 | ①経路上に階段又は段を設けていないか |  |  |
|  | ②幅は、120㎝以上であるか |  |  |
|  | ③50m以内ごとに車いすの転回に支障がない場所を設けているか |  |  |
|  | ④戸を設ける場合 ・自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造となっているか |  |  |
|  | ・その前後に高低差がないか |  |  |
| （２）傾斜路 （ａ）施設 | ①勾配が1/12を超え、高さ16㎝を超える傾斜がある部分には、手すりを設けているか |  |  |
|  | ②表面は、粗面とし又は滑りにくい材料で仕上げているか |  |  |
|  | ③前後の廊下等との色の明度、色相又は彩度の差が大きいこと等によりその存在を容易に識別できるものとしているか |  |  |
|  | ④傾斜がある部分の上端に近接する踊場の部分には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設しているか |  |  |
| （ｂ）経路 | ①幅は、階段に代わるものにあっては120㎝以上、階段に併設するものにあっては90㎝以上であるか |  |  |
|  | ②勾配は、1/12を超えていないか ただし、高さが16㎝以下のものにあっては、1/8を超えないこと |  |  |
|  | ③高さが75㎝を超えるものにあっては、高さ75㎝以内ごとに踏幅が150㎝以上の踊場を設けているか |  |  |
| （３）視覚障害者のための経路 | ①視覚障害者の誘導を行うために、線状ブロック及び点状ブロック等を適切に組み合わせて敷設し、又は音声その他の方法により視覚障害者を誘導する設備を設けているか |  |  |
|  | ②視覚障害者のための経路を構成する敷地内の通路のうち車路に近接する部分又は段がある部分又は傾斜がある部分の上端に近接する部分には、点状ブロック等を敷設しているか |  |  |
| ３ 階段 （その踊場を含む） | ①踊場を除き、手すりを設けているか |  |  |
|  | ②表面は、粗面とし又は滑りにくい材料で仕上げているか |  |  |
|  | ③踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいこと等により段を容易に識別できるものとしているか |  |  |
|  | ④段鼻の突き出しその他のつまづきの原因となるものを設けない構造としているか |  |  |
|  | ⑤段がある部分の上端に近接する踊場の部分には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設しているか |  |  |
|  | ⑥主たる階段は、回り階段としていないか |  |  |
| ４ 昇降機及びその乗降ロビー | ①かごは、利用居室、車いす使用者用便房又は車いす使用者用駐車施設がある階及び地上階に停止することになっているか |  |  |
|  | ②かご及び昇降路の出入口の幅は、80㎝以上であるか |  |  |
|  | ③かごの奥行きは、135㎝以上であるか |  |  |
|  | ④乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅及び奥行きは、150㎝以上であるか |  |  |
|  | ⑤かご内及び乗降ロビーには、車いす使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けているか |  |  |
|  | ⑥かご内に、かごが停止する予定の階及びかごの現在位置を表示する装置を設けているか |  |  |
|  | ⑦乗降ロビーに、到着するかごの昇降方向を表示する装置を設けているか |  |  |
|  | ⑧経路を構成する昇降機にあっては、４①～③及び⑤・⑥に定めるものになっているか |  |  |
|  | ・かごの幅は、140cm以上であるか |  |  |
|  | ・かごは、車いすの転回に支障がない構造となっているか |  |  |
|  | ⑨主として視覚障害者が利用する昇降機及び乗降ロビーは４①～⑧に定めるものになっているか |  |  |
|  | ・かご内に、かごが到着する階並びにかご及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設けているか |  |  |
|  | ・かご内及び乗降ロビーに設ける制御装置は、点字等により表示する等視覚障害者が円滑に操作することができる構造となっているか |  |  |
|  | ・かご内又は乗降ロビーに、到着するかごの昇降方向を音声により知らせる装置を設けているか |  |  |
| ５ 便所 | ①便所内に、車いす使用者用便房を１以上（男子用と女子用の区別があるときはそれぞれ１以上）設けているか |  |  |
|  | ②便所内に、高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けた便房を１以上設けているか |  |  |
|  | ③男子用小便器に、床置式の小便器、壁掛式の小便器（受け口の高さが35cm以下）等を１以上設けているか |  |  |
| ６ 駐車場 （１）施設 （１以上の区画） | ①幅は、350㎝以上であるか |  |  |
|  | ②経路の長さができるだけ短くなる位置に設けているか |  |  |
| （２）敷地内の通路 | ①表面は、粗面とし又は滑りにくい材料で仕上げているか |  |  |
|  | ②段がある部分は、手すりを設けること及び踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいこと等により段を容易に識別できるものとしているか |  |  |
|  | ③段鼻の突き出しその他のつまづきの原因となるものを設けない構造としているか |  |  |
|  | ④傾斜路は、勾配が1/12を超え、又は高さが16㎝を超え、かつ、勾配が1/20を超える傾斜がある部分には、手すりを設けているか |  |  |
|  | ・前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいこと等によりその存在を容易に識別できるものとしているか |  |  |
| （３）経路を構成する敷地内の通路 | ①幅は120㎝以上であるか |  |  |
|  | ②50m以内ごとに車いすの回転に支障がない場所を設けているか |  |  |
|  | ③戸を設ける場合 ・自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないか |  |  |
|  | ④傾斜路 ・幅は、段に代わるものにあっては120㎝以上、段に併設するものにあっては90㎝以上であるか |  |  |
|  | ・勾配は、1/12を超えていないか ただし、高さが16㎝以下のものにあっては、1/8を超えないこと |  |  |
|  | ・高さが75㎝を超えるもの（勾配が1/20を超えるものに限る）にあっては、高さ75㎝以内ごとに踏幅が150㎝以上の踊場を設けているか |  |  |
| ７ 敷地内の通路 （１以上の通路） （１）施設 | ①表面は、粗面とし又は滑りにくい材料で仕上げているか |  |  |
|  | ②段がある部分 ・手すりを設けているか |  |  |
|  | ・踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいこと等により段を容易に識別できるものとなっているか |  |  |
|  | ・段鼻の突き出しその他のつまづきの原因となるものを設けない構造としているか |  |  |
|  | ③傾斜路 ・勾配が1/12を超え、又は高さが16㎝を超え、かつ、勾配が1/20を超える傾斜がある部分には、手すりを設けているか |  |  |
|  | ・前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいこと等によりその存在を容易に識別できるものとしているか |  |  |
| （２）経路 | ①幅は、120㎝以上であるか |  |  |
|  | ②50m以内ごとに車いすの回転に支障がない場所を設けているか |  |  |
|  | ③戸を設ける場合 ・自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないか |  |  |
|  | ④傾斜路 ・幅は、段に代わるものにあっては120㎝以上、段に併設するものにあっては90㎝以上であるか |  |  |
|  | ・勾配は、1/12を超えていないか ただし、高さが16㎝以下のものにあっては、1/8を超えないこと |  |  |
|  | ・高さが75㎝を超えるもの（勾配が1/20を超えるものに限る）にあっては、高さ75㎝以内ごとに踏幅が150㎝以上の踊場を設けているか |  |  |
| ８ 案内標示等 （１）標識 | 移動等円滑化の措置がとられた昇降機、便所又は駐車施設の付近には、それぞれ施設があることを表示する標識を設けているか |  |  |
| （２）案内設備 | ①建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられた昇降機、便所又は駐車場の配置が容易に視認できる場合を除き、これらの施設の配置を表示した案内板その他の設備を設けているか（案内所を設ける場合を除く。） |  |  |
|  | ②建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられた昇降機、便所又は駐車場の配置を点字その他の方法により視覚障害者に示すための設備を設けているか（案内所を設ける場合を除く。） |  |  |
| （３）案内標示 | ①設置する位置、表示する文字及び記号の大きさ等は、高齢者、障害者等が見やすく、分かりやすいものであるか |  |  |
|  | ②視覚障害者にも案内の内容が分かるようにしているか |  |  |
|  | ③高齢者、障害者等が改札口から公共交通機関の施設内目的の場所に円滑に到達できるよう案内標示を設置しているか |  |  |
| ９ 客室及び寝室 | ①１以上の出入口は、１の構造であるか |  |  |
|  | ②室内は、車いす使用者が円滑に利用できるよう十分な床面積が確保され、手すりが適切に配置されているか |  |  |
|  | ③設備は、高齢者、障害者等が円滑に利用できるものであるか |  |  |
|  | ④床は滑りにくい仕上げであるか |  |  |
|  | ⑤便所は５の構造であるか |  |  |
|  | ⑥洗面所は11の構造であるか |  |  |
|  | ⑦浴室は12の構造であるか |  |  |
|  | ⑧光、音等により情報を伝達する非常用警報装置の設置 |  |  |
|  | ⑨客室が50以上のホテル又は旅館にあっては、次の車いす使用者用客室を１以上設けているか ア 車いす使用者用便房の便所の出入口が次の構造であるか ・幅は、80cm以上であるか |  |  |
|  | ・戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないか |  |  |
|  | イ 浴室は、車いす使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間が確保されているか |  |  |
|  | ウ シャワー室が次の構造であるか ・シャワー、手すり等が適切に配置されているか |  |  |
|  | ・車いす使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間が確保されているか |  |  |
|  | ・出入口の幅は、80cm以上であるか |  |  |
|  | ・戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないか |  |  |
| 10 客室及び観覧席 |  |  |  |
| （１）車いす使用者のための客席等 | ①客室及び観覧席の数 | 席 |  |
|  | そのうち車いす使用者のための客席等の数 | 席 |  |
|  | ②出入口から容易に到達でき、非難しやすい位置に設けているか |  |  |
|  | ③間口は、車いす１台につき85㎝以上であるか |  |  |
|  | ④奥行きは110㎝以上であるか |  |  |
|  | ⑤床は滑りにくい仕上げであるか |  |  |
|  | ⑥床は平たんにし、傾斜させてないか |  |  |
|  | ⑦後方に車いす使用者が容易に出入し、転回できる通路を設けているか |  |  |
|  | ⑧車いす使用者のための客席等である旨の表示があるか |  |  |
| （２）車いす使用者のための客席等に至る経路のうち、１以上の経路 | ①幅は、120㎝以上であるか |  |  |
|  | ②50m以内ごとに車いすの回転に支障がない場所を設けているか |  |  |
|  | ③戸を設ける場合 ・自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないか |  |  |
|  | ④傾斜路 ・幅は、段に代わるものにあっては120㎝以上、段に併設するものにあっては90㎝以上であるか |  |  |
|  | ・勾配は、1/12を超えていないか ただし、高さが16㎝以下のものにあっては、1/8を超えないこと |  |  |
|  | ・高さが75㎝を超えるもの（勾配が1/20を超えるものに限る）にあっては、高さ75㎝以内ごとに踏幅が150㎝以上の踊場を設けているか |  |  |
| （３）聴覚障害者用施備 | ①聴覚障害者用設備の設置 |  |  |
| （４）舞台 | ①高齢者、障害者等が容易に舞台上に上がることができるよう配慮しているか |  |  |
| 11 洗面所 （洗面所を設ける場合、その１以上（男子用及び女子用の区分があるときはそれぞれ１以上）の洗面所） | ①出入口は次の構造であるか ・幅は80㎝以上であるか |  |  |
|  | ・出入口に戸を設ける場合、車いす使用者が通過可能か |  |  |
|  | ・車いす使用者の通過の支障となる段を設けていないか |  |  |
|  | ②１以上（男子用及び女子用の区分があるときはそれぞれ１以上）の洗面器の構造 ・周囲に手すりを設けているか |  |  |
|  | ・下部の高さは60㎝～65㎝程度、その奥行きは55㎝程度であるか |  |  |
|  | ・水栓器具は、操作が容易なものであるか |  |  |
|  | ③床は濡れても滑りにくい仕上げであるか |  |  |
| 12 浴室 （浴室を設ける場合、その１以上（男子用及び女子用の区分があるときはそれぞれ１以上）の浴室） | ①出入口は11①（出入口）の構造であるか |  |  |
|  | ②洗い場の床面から浴槽の縁の上端までの高さは40㎝程度であるか |  |  |
|  | ③洗い場及び浴槽の周囲は、手すり、腰掛台等が適切に配置されているか |  |  |
|  | ④床は濡れても滑りにくい仕上げであるか |  |  |
|  | ⑤水栓器具は、操作が容易なものであるか |  |  |
| 13 シャワー室及び更衣室 | ①出入口は11①（出入口）の構造であるか |  |  |
|  | ②車いす使用者が円滑に利用できるよう十分な床面積が確保され、手すり、腰掛台等が適切に配置されているか |  |  |
|  | ③床は濡れても滑りにくい仕上げであるか |  |  |
|  | ④水栓器具は、操作が容易なものであるか |  |  |
| 14 カウンター及び記載台 （カウンター又は記載台を設ける場合、その１以上のカウンター又は記載台） | ①高さは70㎝程度であるか |  |  |
|  | ②下部の高さは、60㎝～65㎝程度、その奥行きは45㎝程度であるか |  |  |
| 15 公衆電話所 （公衆電話所を設ける場合、その１以上の公衆電話所） | ①出入口は11①（出入口）の構造であるか |  |  |
|  | ②１以上の電話台は、14（カウンター及び記載台）の構造であるか |  |  |
|  | ③電話機は、高齢者、障害者等が円滑に利用できるものであるか |  |  |
| 16 水飲み場 （水飲み場を設ける場合のみ） | ①飲み口の高さは70㎝～80㎝程度であるか |  |  |
|  | ②下部に、車いすのフットレストが入るスペースを確保しているか |  |  |
|  | ③給水栓は、操作が容易なものであるか |  |  |
| 17 券売所 （券売所を設ける場合、その１以上の券売所） | ①金銭投入口及び操作ボタンの高さ、けこみ等は、車いす使用者が円滑に利用できる構造であるか |  |  |
|  | ②視覚障害者が円滑に利用できるようにしているか |  |  |
| 18 改札口及びレジ通路 | ①１以上の改札口又はレジ通路は、１（出入口）の構造であるか |  |  |
| 19 休憩施設 | ①高齢者、障害者等が円滑に利用できる構造の休憩施設を設けているか |  |  |
| 20 授乳及びおむつ替えの施設 | ①授乳及びおむつ替えが円滑にできる構造の施設を設けているか |  |  |
| 21 インターホン （直接地上へ通ずる出入口のうち、１以上の出入口） | ①インターホンの設置 ・呼び出しボタンの高さは、100㎝程度であるか |  |  |
|  | ・視覚障害者が円滑に利用できるようにしているか ＜不適の場合＞ 視覚障害者の誘導上支障がないよう設置されているか |  |  |
| 22 旅客乗降場 | ①縁端に、点状ブロック等を連続して敷設しているか |  |  |
|  | ②両端には、転落防止策を設けているか |  |  |
|  | ③表面は、粗面とし又は滑りにくい材料で仕上げているか |  |  |
|  | ④必要に応じて搭乗橋を設けているか |  |  |
|  | 適及び不適の計 |  |  |